マリンメッセ

凡例

○アクセスポイント想定位置

◎ＡＴＭスイッチ想定位置

●ルータ想定位置

4

3

1

2

5

アクセスポイント：

プレス席2箇所(1,2)、公式記者会見室1箇所（3:ひな壇のかげが適当か？）、FINAルーム1箇所（4:PHSアンテナがある近く）、

西側ロビー3箇所(5)

プレス席（マリンメッセ）

2

1

・アクセスポイント２箇所で全プレス席をカバー

・アクセスポイントがどの場所でもプレス席の範囲はカバー可能だが、使用頻度を考慮し２箇所設置

・報道本部に光ファバーの敷設が不可能な場合、プレス席後方にラック設置（ATMスイッチ、ルータの設置）し、

・報道本部にカテゴリー５ケーブルを敷設し、作業を報道本部で行なう。

KIOSK端末

設置候補

プレスルーム･報道本部･ＦＩＮＡプレス委員会室（マリンメッセ）

・プレスルーム

アクセスポイント２箇所

KIOSK端末設置

・報道本部

第１希望

19インチラック設置（ATMスイッチ、ルータ）

作業スペース（長机２、イス４）

UPS (メッセのサーバのある位置)

※ラックの重量200kg程度（サーバ等込）

・ケータリング

テレビの上にアクセスポイント1箇所

・FINAプレス委員会室

アクセスポイント1箇所

●

◎

9

10

8

7

6

・プレスルームのアクセスポイントは、出来る限り高い位置に設置

凡例

○アクセスポイント想定位置

◎ＡＴＭスイッチ想定位置

●ルータ想定位置

（可能であればパーティションの上も可能）

・報道本部に光ファイバ、作業スペース（長机２、イス４）

・プレスルームにインターネットアクセス相談デスク（長机１つ分）を設置し、対応を行なうか？（要検討）

県立プール

凡例

○アクセスポイント想定位置

◎ＡＴＭスイッチ想定位置

●ルータ想定位置

●

◎

11

・ATMスイッチ、ルータ、アクセスポイントの設置場所はプレス室であればどこでもＯＫ

・プレス室に光ファイバー、作業スペース（長机１、イス２）

県立プール

12222222222222222222222222

・プレス席にアクセスポイント1箇所

博多の森センターコート

●

◎

凡例

○アクセスポイント想定位置

◎ＡＴＭスイッチ想定位置

●ルータ想定位置

13

14

・ATMスイッチ、ルータ、アクセスポイントの設置場所はプレス室であればどこでもＯＫ

・プレス室に光ファイバー、作業スペース（長机１、イス２）

・ミックスゾーン（共有スペース）にアクセスポイント1箇所

博多の森センターコート

15

・アクセスポイントの設置場所はプレス席であればどこでもＯＫ

西市民プール

凡例

○アクセスポイント想定位置

◎ＡＴＭスイッチ想定位置

●ルータ想定位置

●

◎

16

17７７７７７

・ATMスイッチ、ルータ、アクセスポイントの設置場所はプレス室であればどこでもＯＫ

・プレス室に光ファイバー、作業スペース（長机１、イス２）

・プレス席２箇所にそれぞれアクセスポイントを設置

百道浜

凡例

○アクセスポイント想定位置

◎ＡＴＭスイッチ想定位置

●ルータ想定位置

□無線ブリッジ想定位置

□

18

・接続は福岡タワーとの無線ＬＡＮを使用する。

・プレスワーキングルームに作業スペース（長机１、イス席２）。